מבחן מסכם רשתות

יש להקים רשת לפי הפירוט הבא:

יש 4 בניינים. A, B, C ו D

ב D ממוקמים השרתים ובשאר הבניינים ממוקמים מחלקות של האירגון.

הרשת היא 192.168.0.0. מתוך הרשת הזו יש לתת כתובות לכל בניין לפי הדרישות שיפורטו בהמשך.(להשתמש בצורה חסכונית בכתובות שנותנים לכל קומה).

לכל בניין יש נתב, הנתבים מחוברים אחד לשני. וגם לנתב של ספק האינטרנט (ISP)

לכל בניין יש סויץ' רגיל חוץ מ A(יפורט בהמשך)

השרתים והנתבים מקבלים כתובות IP סטטיות.

יש לתת כתובות לרשתות בין הנתבים עם סבנט מאסק מתאים.

בניין A: יש לו 3 סויצ'ים - 2 רגילים(S1 ו S2) ואחד משכבה 3(ML1). הסויצ'ים הרגילים מחוברים לסויץ' שכבה 3 בפרוטוקול etherchannel עם 3 פורטים פיזיים כל אחד.

ב S1 יש 3 וילנים – 10,20,30 לכל וילן צריך לתת סבנט עם 300 כתובות.

ב S2 יש 2 וילנים – 40,50, לכל וילן יש לתת 100 כתובות.

סויץ' שכבה 3 מקשר בין הוילנים. הסויץ' שכבה 3 מחובר לנתב של הבניין(R1)

בניין B: סויץ' רגיל(SwB), יש 2 וילנים 60,70 לכל וילן צריך סבנט עם 50 כתובות, הנתב(R2) מקשר בין הוילנים. לוילן 60 מחובר אקסס פוינט שמאפשר וייפי לעובדי החברה – שם הרשת האלחוטית NetSecurity סיסמה 12345678, לוילן 70 מחובר אקסס פוינט שמאפשר וייפי לאורחי החברה – שם הרשת האלחוטית Guest סיסמה BeMyGuest. יש לשים לפטופ אחד לכל רשת וייפיי ולבדוק שמצליח להתחבר לרשת המתאימה.

בניין C: סויץ רגיל(SwC) ונתב (R3), לבניין צריך 30 כתובות שימושיות. ללא חלוקה לוילנים.

בניין D: יש שרת WEB נפרד לכל בניין (A,B,C). ושרת DNS שמשמש את כולם. סויץ' רגיל(SwSvr) ונתב (R4) לבניין D צריך 5 כתובות שימושיות. ללא חלוקה לוילנים.

- לשנות שמות לסויצ'ים ולנתבים לפי המפורט. (בטופולוגיה וב cli)

- Default gateway של כל בניין הוא הכתובת האחרונה השימושית בסבנט של הבניין.

- כל הנתבים משתמשים בניתוב דינמי(ospf) חוץ מהרשת של בניין C, שאינה מפורסמת בניתוב דינמי לכולם, מבניין C אפשר להגיע רק לשרתים(בניתוב סטטי) ולאינטרנט. כל שאר הבניינים יכולים לתקשר אחד עם השני ולאינטרנט.(לגבי האורחים – סעיף 11)

- R3 הוא שרת DHCP לכל החברה – מחלק כתובות, dg, וכתובת dns.

- R1 מחבר את הבניין לאינטרנט. היציאה לאינטרנט תהיה עם כתובת ציבורית 200.10.17.3 יש להשתמש בניתוב BGP לצורך הניתוב עם ה ISP.

- אין לאפשר שליחת פינג לתוך הארגון מבחוץ.(לוודא את זה עם שליחת פינג מה ISP לתוך הרשת האירגונית), בתוך הארגון אפשר לשלוח פינגים מבניין לבניין.

- אין לאפשר למחשבים בארגון חיבור לשרת web בפרוטוקול http.

- יש להגן על שרת ה DHCP מפני התקפת מניעת שירות. הגבלת בקשות לכתובות IP עד 4 בקשות מכל פורט.

- בסויצ'ים יש לכבות את כל הפורטים שאינם בשימוש.

- ל R4 יש לאפשר חיבור מרחוק ע"י ssh, ול SwSvr יש לאפשר חיבור מרחוק ע"י telnet. שם משתמש admin סיסמה 1234.

- כל בניין יכול להגיע רק לשרת web שלו ולשרת ה DNS. השרתים אינם יכולים לתקשר בינם לבין עצמם אבל עם שרת ה dns ועם האינטרנט הם יכולים.

- האורחים אינם יכולים להגיע לשום מחשב באירגון אבל יכולים להתחבר לאינטרנט.

בהצלחה