קלאסים של כתובות IP (IPv4)

כתובות IP ב־IPv4 מחולקות ל־5 קלאסים: A, B, C, D, E
החלוקה נקבעת לפי הערך של האוקטט הראשון (המספר הראשון בכתובת).

Class A

- טווח: 1.0.0.0 – 126.255.255.255

- אוקטטה ראשונה: 1-126

- Subnet Mask - 255.0.0.0 (/8)

Network: 8 ביט

End-points: 24 ביט

מספר כתובות:

- סה"כ כתובות:
2^24 = 16,777,216

- כתובות לשימוש:
16,777,216 - 2 = 16,777,214

מורידים 2 כתובות

- כתובת רשת (Network)

- כתובת שידור לכל (Broadcast)

Class B

- טווח:128.0.0.0 – 191.255.255.255

- אוקטטה ראשונה: 128–191

- Subnet Mask -  255.255.0.0 (/16)

Network: 16 ביט

End-points: 16 ביט

מספר כתובות:

- סה"כ:
2^16 = 65,536

- כתובות לשימוש:
65,536 - 2 = 65,534

Class C

- טווח:192.0.0.0 – 223.255.255.255

- אוקטטה ראשונה: 192-223

- Subnet Mask -  255.255.255.0 (/24)

Network: 24 ביט

End-points: 8 ביט

מספר כתובות:

- סה"כ:
2^8 = 256

- שימושיות:
256 - 2 = 254

Class D

- טווח:224.0.0.0 – 239.255.255.255

- שימוש:Multicast

- אין חלוקה לרשת/מארחים

- לא משמש לכתובות רגילות

Class E

- טווח:240.0.0.0 – 255.255.255.255

- שימוש: ניסויים (Reserved)

- לא בשימוש ברשתות רגילות

חישוב מספר כתובות לפי  Subnet Mask

n= End-Points-bits

מספר כתובות = 2 ^ n

מספר כתובות שימושיות = 2^n-2